TESTEUR     JOUEFMATIC

Voici un montage pour tester les émetteurs et récepteurs Jouefmatic. 15/01/2013

Il est plutôt adapté à des récepteurs construits soi-même ou refait à partir de récepteurs originaux, ayant maintenant une capacité de réglage en fréquence.

Remarque : J'ai modifié les fréquences originales des canaux pour avoir un écart constant entre canaux, pour avoir les harmoniques de rang 2 et 3 éloignées des fréquences de base, comme prévus dans les calculs du fichier Excel "12 - JouefMatic - Fréquences.xls".

Mon montage est paramétré avec ces nouvelles fréquences, mais il est possible de les modifier dans le code source, en suivant les fréquences de base et + - 1 % du fichier Excel "11 - Testeur Jouefmatic - Calcul fréquences.xls".

J'ai ajouté des canaux 9 à 16 et  j'utilise pour le moment les n° 9, 10, 11 et 12 avec succès.

Le montage est à base de PIC 16F873 avec un quartz à 3,2768 Mhz, pour obtenir un signal de référence à 100 Hz pour le PLL à base de CD4046.

Le CD4049 est un diviseur par N. N est directement entré en BCD.

L'oscillateur entre 50 KHz et 200 KHz est un XR2206. Le circuit de commande est étudié pour passer de 50 KHz à 200 KHz entre 1 volt et 11 volts.

L'ampli est un TDA7056 sortant un signal de 4 volts crête à crête. En mode test avec le vumètre, on peut faire varier le signal en sortie de 2 à 4 volts, pour que l'aiguille dévie suffisamment sur le vumètre. En mode test interne des récepteurs, si l'on teste les tensions dans le récepteur, le signal doit être réglé à 2 volts crête à crête en sortie. Un interrupteur permet de passer d'un mode à l'autre.

Le PIC et le CD4059 sont alimentés en + 5 volts et les autres circuits en + 12 volts. Des étages à transistors de type 2N2369 transforme le signal de +5 à +12 volts.

La led rouge est allumée le temps que la boucle de verrouillage se verrouille. En temps normal, elle doit être éteinte.

On peut faire varier la fréquence de +- 1%, avec un double interrupteur, pour vérifier que le récepteur est bien accordé au centre. Dans ce cas l'aiguille du vumètre doit remonter.

TEST DES RECEPTEURS

Pour utiliser le testeur, on place le récepteur ou la loco dans le circuit de test.

Eteindre les deux leds jaunes.

On choisi le canal et l'on ajuste la capacité variable pour avoir le minimum de déviation sur le vumètre.

Si besoin, faire varier le potentiomètre pour avoir l'aiguille qui dévie suffisamment.

Avec l'interrupteur, faire varier la fréquence de + 1 % et - 1% pour constater que l'aiguille remonte.

TEST DES EMETTEURS

Pour tester les émetteurs, il faut un oscilloscope.

En voie '1' on fait parvenir le signal des rails du réseau avec un émetteur en fonctionnement à fond. En entrée de l'oscilloscope, il faut mettre un condensateur en série et une self sur l'entrée pour ne laisser passer que le courant > 20 KHz et éliminer le 50 Hertz; Voir le schéma  "05 - Testeur Jouefmatic - schéma 05.png".

Sur la voie '2' on fait parvenir le signal issu du testeur.

On configure l'oscilloscope en X-Y et l'on ajuste la fréquence d'émission pour avoir une figure de Lissajous.

MONTAGE

Attention les circuits sont alimentés en +5 ou +12 Volts.

Installer le XR2206. Vérifier que l'on a une fréquence qui varie de 50 à 200 KHz quand le signal d'entrée passe de 1 à 11 volts.

Installer le TDA7056. Vérifier le signal en sortie et la possibilité d'ajuster le gain.

Programmer le PIC, vérifier le + 5 volts sur le support, vérifier le signal à 100 Hertz sur la patte RB(5).

Installer le CD4059, vérifier en sortie (patte 23) la présence d'une courte impulsion.

Installer le CD4046. On doit avoir en patte (3) un signal carré 100 Hz 12 volts et en patte (14) une courte impulsion à 100 Hz 12 volts.

REMARQUES

Pour assurer un fonctionnement optimal des récepteurs, il faut placer aux bornes de la prise de courant des locomotives une résistance de 1,5 KOhm, (ou 3 * 470 en série) ainsi qu'une résistance de 240 ohms en série avec un condensateur de 100 nF. Cela attenue fortement les parasites. J'ai réalisé un mini circuit imprimé avec ces composants cms visibles sur certaines photos "62 - HPIM5690.jpg".

Je donne aussi le schémas de récepteur fait maison. La dernière version est la : "50 - Jouefmatic - Récepteur double face2.png" avec un circuit double face de 0,8 mm d'épaisseur.

On récupère une bobine grillée que l'on rembobine (fil de diamètre 0,7 mm), ou l'on utilise un pot en ferrite plus grand quand il y a de la place. Il est possible de rembobiner une bobine de récepteur grillée. Il suffit de prendre le fil émaillé d'un relais et de bobiner le primaire puis environ 12 spires au secondaire.

Les composants cms :

Tr = 44H11 (NPN) et BC856B (PNP)

Diode = 4 x S1M et 1 x LL4148

R1 = 10 Koms

R2 = 1 Koms ou 470 ohms si le récepteur n'est pas assez sensible.

C = 100 nF

Un condensateur variable de 40 ou 60 pF en série avec un condensateur de bonne qualité (mica) de 100 à 500 pF.

On peut placer une diode zener de 56 volts de protection (optionnel)

On peut placer deux diodes LL4148 pour alimenter les feux des locomotives suivant le sens de marche.

La dernière version des récepteurs sont sur les photos : "67 - HPIM5995.jpg" et "68 - HPIM5996.jpg".

-----------------------------------------------------------------------------------

A+

| ANCIENNES FREQUENCES |  |  |  |  |  | NOUVELLES FREQUENCES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canal | Fréquence |  | Canal | Fréquence |  | Canal | Fréquence |  | Canal | Fréquence |
| 12 | 54,5 Khz |  | 1 | 137,0 Khz |  | 12 | 54,5 Khz |  | 1 | 135,5 kHz |
| 11 | 59,5 Khz |  | 2 | 114,3 Khz |  | 11 | 59,4 kHz |  | 2 | 113,8 kHz |
| 10 | 65,1 Khz |  | 3 | 95,4 Khz |  | 10 | 64,8 kHz |  | 3 | 95,6 kHz |
| 9 | 71,1 Khz |  | 4 | 80,3 Khz |  | 9 | 70,7 kHz |  | 4 | 80,3 kHz |
| 4 | 80,3 Khz |  | 5 | 147,5 Khz |  | 4 | 80,3 kHz |  | 5 | 147,8 kHz |
| 8 | 87,1 Khz |  | 6 | 123,5 Khz |  | 8 | 87,6 kHz |  | 6 | 124,2 kHz |
| 3 | 95,4 Khz |  | 7 | 103,6 Khz |  | 3 | 95,6 kHz |  | 7 | 104,3 kHz |
| 7 | 103,6 Khz |  | 8 | 87,1 Khz |  | 7 | 104,3 kHz |  | 8 | 87,6 kHz |
| 2 | 114,3 Khz |  | 9 | 71,1 Khz |  | 2 | 113,8 kHz |  | 9 | 70,7 kHz |
| 6 | 123,5 Khz |  | 10 | 65,1 Khz |  | 6 | 124,2 kHz |  | 10 | 64,8 kHz |
| 1 | 137,0 Khz |  | 11 | 59,5 Khz |  | 1 | 135,5 kHz |  | 11 | 59,4 kHz |
| 5 | 147,5 Khz |  | 12 | 54,5 Khz |  | 5 | 147,8 kHz |  | 12 | 54,5 kHz |
| 13 | 168,0 Khz |  | 13 | 168,0 Khz |  | 13 | 167,8 kHz |  | 13 | 167,8 kHz |
| 14 | 182,0 Khz |  | 14 | 182,0 Khz |  | 14 | 183,1 kHz |  | 14 | 183,1 kHz |
| 15 | 199,0 Khz |  | 15 | 199,0 Khz |  | 15 | 199,7 kHz |  | 15 | 199,7 kHz |
| 16 | 218,0 Khz |  | 16 | 218,0 Khz |  | 16 | 217,9 kHz |  | 16 | 217,9 kHz |

N° du canal : Fréquence

0 : >>>>>

1 : 135,5

2 : 113,8

3 :  95,6

4 :  80,3

5 : 147,8

6 : 124,2

7 : 104,3

8 :  87,6

9 :  70,7

10 :  64,8

11 :  59,4

12 :  54,5

13 : 167,8

14 : 183,1

15 : 199,7

16 : 217,9

Choisir le n° du canal à tester ou '00' pour un balayage de tous les canaux.

Positionner l'interrupteur 'GAIN VARIABLE' = led éteinte, pour utiliser le vumètre.

Positionner l'interrupteur '+-1%' = led éteinte, fréquence nominale.

Poser la loco sur les rails et régler le récepteur pour avoir le minimum de déviation.

Ajuster le gain avec le potentiomètre.

Si F = F +- 1% l'aiguille doit dévier d'avantage